Lisa 3

Kohtla-Järve Linnavolikogu

………. 2026. a

otsuse nr juurde

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Järveküla tee 52a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

- Detailplaneeringuga hõlmatud ala

Planeeritav maa-ala hõlmab kinnistuid Järveküla tee 52a (katastritunnus 32213:001:0001, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 2650 m2) ja Järveküla tee lõik 10 (32101:001:0003, transpordimaa 100%, pindala 435 m2) ning osaliselt kinnistuid Järveküla tee 54b (32101:001:0004, üldkasutatav maa 100%) ja Outokumpu põik (32213:001:0058, transpordimaa 100%). Planeeritava ala suurus on umbes 0,6 ha.

Järveküla tee 52a kinnistu on detailplaneeringu algatamise taotleja omandis. Kinnistul asub ühekorruseline kaubandushoone ehitisealuse pinnaga 457 m2.

Kinnistud Järveküla tee lõik 10, Järveküla tee 54b ja Outokumpu põik on munitsipaalomandis.

- Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on viia Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringusse muudatus, mille kohaselt oleks planeeritavale maa-alale seniste äri- ja büroohoone ning haljasalade ja parkmetsa juhtotstarvete asemel määratud korterelamumaa juhtotstarve, määrata Järveküla tee 52a katastriüksuse sihtotstarveteks elamumaa 70–100% ja liitotstarbena ärimaa 0–30%, määrata Järveküla tee 52a krundile ehitusõigus ja arhitektuur-ehituslikud nõuded korterelamu püstitamiseks, lahendada planeeritaval maa-alal liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning üle vaadata planeeritavate kruntide vahelised piirid ja vastavalt maaomanike soovile ja kokkuleppele töötada välja piiride korrigeerimise kavand.

- Lähtematerjalid

  - Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 265): https://www.kohtla-jarve.ee/jarve-linnaosa;

  - planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (kehtestatud riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019. a määrusega nr 50);

  - muud kohaldatavad õigusaktid, standardid ja tehnilised normid.

- Arvestamisele kuuluvad materjalid

  - Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.05.2011. a otsusega nr 169): https://www.kohtla-jarve.ee/teemaplaneering;

  - Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Järveküla tee 50 ja 50s kinnistute ja ümbritseva vaba maa-ala kuni Niidu tänavani detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29.06.2018. a korraldusega nr 349): https://wd.kohtla-jarve.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=6211798&tid=420595&desktop=1025;

  - Tallinna Tehnikaülikooli 2015 a. töö „Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine“ ning selle ruumiandmed: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad;

  - kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrus nr 59 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“, millega Järveküla tee 52a kinnistul asuv rändrahn (kultusekivi) tunnistati arheoloogiamälestiseks;

  - muud materjalid ja asjaolud, millele menetlusosalised planeeringu menetluse käigus põhjendatult viitavad või toetuvad.

- Nõuded detailplaneeringu koostamiseks

  - Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on olemasolevat situatsiooni tõeliselt kajastav topo-geodeetiline alusplaan, mis katab planeeringuala ja vajadusel ka lähiala.

  - Detailplaneeringuga määrata hoonestusala, piiritledes krundi osa, kuhu on võimalik rajada ehitusõigusega ettenähtud ehitisi.

  - Määrata krundi ehitusõigus ning hoonetele esitatavad arhitektuur-ehituslikud nõuded. Hoonestus peab mahuliselt ja kujunduslikult sobima olemasolevasse keskkonda, soovituslik korruselisus on kuni kolm korrust. Esitada ehitusõigus tabeli kujul ka põhijoonisel.

  - Planeeringuga anda tehnovõrkude ja -rajatiste, sh välisvalgustus ja sademevee ärajuhtimine, põhimõtete lahendus. Hankida tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused uute tehnovõrkude kavandamiseks või olemasolevate võrkude kaitsevööndites planeeringulahenduse koostamiseks.

  - Planeeringu alusel kavandatavate kaeve-, pinnase- ja ehitustöödega ei tohi kahjustada Järveküla tee 52a kinnistul asuvat rändrahnu (kultusekivi) ja selle lähiümbrust.

  - Kultusekivi ümbruses 10 m raadiusega alale ei tohi planeerida ehitus-, kaeve- ja pinnasetöid ega kavandada sellele alale väikevorme, mis vähendaksid või takistaksid kultusekivi vaadeldavust. Erandina võib korrastada juba kivi juures olemasolevat kergliiklusteed.

  - Seada planeeringuga kohustus kultusekivi kaitsevööndis (50 m) kaeve-, pinnase- või ehitustööde teostajale enne tööde algust esitada Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatis.

  - Näidata jalakäijate ja sõidukite ligipääsud krundile ning esitada krundisisese liiklus- ja parkimiskorralduse  kavand. Parkimine lahendada krundisiseselt.

  - Määrata servituudialad nende seadmise vajaduse korral.

  - Esitada nõuded müra-, vibratsiooni-, saasteriski-, insolatsiooni- ja vajadusel muude keskkonnatingimuste tagamiseks.

  - Esitada vähemalt üks planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest ruumilise ettekujutuse saamiseks.

  - Esitada planeeringu koostamisega seotud dokumendid (sh arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel) planeeringu lisadena.

  - Planeeringu elluviimise peatükis tuua välja planeeringu realiseerimise etapid ning kohaliku omavalitsuse ja huvitatud isiku kohustused planeeringu rakendamisel.

  - Üldplaneeringu muutmise peatükis esitada üldplaneeringusse viidavate muudatuste ulatus ja sisu ning käsitleda muudatuste vajalikkust ja põhjendatust.

  - Planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise peatükis tuua välja planeeringu realiseerimisega eeldatavalt kaasnevad majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud.

  - Detailplaneeringu materjalid esitatakse üldjuhul elektrooniliselt, pabereksemplarid esitatakse linnavalitsuse nõudmisel. Planeering tuleb esitada allkirjastatult.

  - Kehtestatud planeeringu digitaalsed materjalid esitada riiklikusse planeeringute andmekogusse kandmiseks sobival kujul.

- Koostöö detailplaneeringu koostamisel

Detailplaneering koostatakse koostöös:

  - Päästeametiga;

  - Muinsuskaitseametiga.

- Kaasamine detailplaneeringu koostamisel

Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse:

  - Maa- ja Ruumiamet;

  - Elektrilevi OÜ;

  - Järve Biopuhastus OÜ;

  - Gren Viru AS;

  - Telia Eesti AS;

  - Outokumpu põigu 3 kinnistu omanik;

  - Järveküla tee 50 kinnistu omanik;

  - Järveküla tee 50a kinnistu omanik;

  - Järveküla tee 50p kinnistu omanik;

  - Järveküla tee 52b kinnistu omanik;

  - Järveküla tee 52 korteriomanikud korteriühistu kaudu;

  - Järveküla tee 54 korteriomanikud korteriühistu kaudu.

- Lähteseisukohtade kehtivus

Lähteseisukohad kehtivad kolm aastat detailplaneeringu algatamisest arvates.